EXAMEN CATEGORÍA BÁSICA. NOVIEMBRE 2003

1.- Indíquese cual de las siguientes situaciones no ha de tenerse en cuenta a efectos de protección de las instalaciones frente a las sobretensiones, según ITC-BT-23:

a) Descarga lejana del rayo.

b) Descarga directa del rayo.

c) Conmutaciones de la red.

d) Efectos inductivos y/o capacitivos.

2.- Indicar cual es el valor máximo que debe tener la resistencia de puesta de tierra, medida en la puesta en servicio, en una instalación de alumbrado exterior, para poder utilizar interruptores diferenciales de 1 A de intensidad máxima de defecto:

a) 30 (
b) 5 (
c) 1 (
d) No están admitidos diferenciales de más de 500 mA.

3.- ¿Con qué periodicidad deben pasar inspección periódica las instalaciones que precisaron para su puesta en servicio inspección inicial?

a) 1 año.

b) 5 años.

c) 10 años.

d) No es preceptiva la inspección periódica.

4.- ¿Cuál es la potencia máxima para un suministro monofásico que están obligadas a dar las empresas suministradoras?

a) 14.490 W.

b) 9.200 W.

c) 5.750 W.

d) 50 kW.

5.- ¿Cuál es la máxima tensión de seguridad para alimentar los aparatos de iluminación portátil a utilizar en caldererías y grandes depósitos metálicos?

a) 6 V.

b) 12 V.

c) 24 V.

d) 48 V.

6.- ¿Qué grado de protección según UNE-20324, debe presentar el equipo eléctrico a instalar en zona 0 de una piscina?

a) IP X2.

b) IP X4.

c) IP X6.

d) IP X8.

7.- ¿Con qué periodicidad se deberá comprobar la instalación de puesta a tierra?

a) 1 año.

b) 5 años.

c) 10 años.

d) No es preceptiva la comprobación periódica de la puesta a tierra.

8.- ¿Cuál es la superficie a partir de la cual se debe considerar una vivienda como de electrificación elevada a los efectos de su previsión de cargas?

a) 150 m².

b) 160 m².

c) 175 m².

d) 200 m².

9.- La intensidad nominal de la unidad funcional de interruptor general de maniobra de una concentración de contadores con una previsión de carga de 145 kW será:

a) 160 A.

b) 200 A.

c) 250 A.

d) 400 A.

10.- ¿Cuánto tiempo se debe conservar, por el Instalador Autorizado y a disposición de la Administración, las copias de los contratos de mantenimiento, desde la finalización de los mismos.

a) 1 año.

b) 2 años.

c) 5 años.

d) 10 años.

11.- ¿Qué valor de resistencia mínimo debe presentar un suelo para considerarse no conductor, en una instalación de tensión nominal 400 V?

a) 500.000 (.

b) 400.000 (.

c) 250.000 (.

d) 50.000 (.

12.- ¿A qué altura mínima, desde el nivel del suelo, se deberán situar los dispositivos generales e individuales de mando y protección de un local comercial?

a) 1,0 m.

b) 1,4 m.

c) 1,5 m.

d) 2,0 m.

13.- Indíquese cual debe ser la máxima separación entre registros, a los efectos de que sea posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos, después de colocarlos, en un tramo recto de instalación:

a) 15 m.

b) 20 m.

c) 25 m.

d) 50 m.

14.- Caso de utilizar dispositivos de corriente diferencial residual temporizados, como protección contra contactos indirectos, en serie con dispositivos de tipo general, ¿cuál ha de ser el tiempo máximo de funcionamiento del elemento temporizado?

a) 0,1 s.

b) 0,5 s.

c) 1,0 s.

d) 5,0 s.

15.- Una instalación alimentada a 48 V c.a. a través de una fuente de alimentación con aislamiento de protección y circuitos con aislamiento de protección no conectados a tierra, no estando las masas conectadas ni a tierra ni a un conductor de protección constituye una instalación a:

a) Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS).

b) Muy Baja Tensión de Protección (MBTP).

c) Muy Baja Tensión Funcional (MBTF).

d) Ninguna de las tres anteriores.

16.- En una cerca eléctrica para ganado, indíquese la distancia máxima a la que se colocarán los carteles de aviso en cada alineación recta:

a) 10 m.

b) 15 m.

c) 25 m.

d) 50 m.

17.- ¿Pueden ser de menor sección los conductores secundarios de un motor para servicio intermitente, según el tiempo de funcionamiento continuado?

a) Si, pero en ningún  caso tendrán una sección inferior a la correspondiente al 85% de la intensidad a plena carga en el rótor.

b) Si, pero en ningún  caso tendrán una sección inferior a la correspondiente al 75% de la intensidad a plena carga en el rótor.

c) Si, pero en ningún  caso tendrán una sección inferior a la correspondiente al 65% de la intensidad a plena carga en el rótor.

d) No, en ningún caso, debiendo estar siempre dimensionados para el 125% de la intensidad a plena carga en el rótor.

18.- Indíquese el número mínimo reglamentario de interruptores diferenciales a instalar en una vivienda de grado elevado dotada con 11 circuitos.

a) 1 interruptor diferencial.

b) 2 interruptores diferenciales.

c) 3 interruptores diferenciales.

d) 4 interruptores diferenciales.

19.- ¿Qué valor mínimo debe tener la resistencia de aislamiento entre una bañera metálica y la estructura del edificio, para que dicha bañera se considere aislada del edificio?

a) 50 k(.

b) 100 k(.

c) 250 k(.

d) 500 k(.

20.- Indíquese cual de los siguientes sistemas no constituye un sistema de protección contra contactos directos

a) Protección por medio de barreras o envolventes.

b) Protección por aislamiento de las partes activas.

c) Protección por medio de obstáculos.

d) Protección por separación eléctrica.

